Buiten Wanden (houtskelet)

- Verticaal Douglas Channelsiding

- Horizontale Douglas Boei

  - Ventilatielatten

  - Damp openfolie

  - Regelwerk met 120 mm glaswol

  - Dampdichte folie

  - 12 mm OSB Plaat

  - 9 mm Radiata Pine

Dak

  - EPDM

  - 18 mm OSB Plaat

  - Ventilatielatten

  - Damp openfolie

  - Sporen met 190 mm glaswol

  - Dampdichte folie

  - Panlatten

  - Houten Plafond Schroten

Vloer

  - 18 mm Spano Plaat

  - Dampdichte folie

  - Houtenbalken met 190 mm glaswol

  - 12 mm OSB Plaat

    - Binnenwanden (houtskelet)

  - 9 mm Radiata Pine

  - Regelwerk met isolatie

  - 9 mm Radiata Pine

Deuren/ramen

  - Houten Kozijnen (zwart ral 9004)

  - Dubbel glas

Metalen Onderstel

- Elektra

- Riolering

- Waterleiding

- CV-combiketel (propaan)

- 2 radiatoren

- Handdoekradiator

Badkamer

- Wanden Vinyl

- Douchebak met deur

- Douchemengkraan

- Glijstangset douche

- Toilet apart

.

Keuken

• Gemaakt van 18 mm berkenmultiplex

• Achterwanden 9 mm dik berken

• Laden 15 mm dik berken

• 2 kastjes krijgen ladegeleiders van Blum met softclose-system, 550 en 250

mm diep, 50 kilo draagvermogen

• Kasten krijgen verstelbare legplanken dmv rijboring

• De kasten staan op stelpoten en worden weggewerkt dmv een plint (plint ook

berken)

• 2 kastjes krijgen een deurtje, waarvan de meest linkse afsluitbaar dmv een

slotje

• Deuren voorzien van Blum softclose scharieren

• 100 mm hoge stelpoten en ongeveer 30 mm dik blad. Totale hoogte keuken

wordt 930 mm

• Blad van keramiek, kleur Phedra

• Plaatmateriaal afgewerkt met monocoat 5% wit.